Завод керамических изделий

«Универсал»

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за приобретённое изделие, которое произведено на нашем предприятии. Производство изделий ведётся на европейском оборудовании и по европейским технологиям. Для производства изделий применяется экологически чистое сырьё. Наша продукция по своим функциональным и санитарно-гигиеническим характеристикам  полностью соответствует  ГОСТ 30493 2017

Перед монтажом и использованием приобретённого изделия, ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по его установке и использованию.

Умывальник «Яуза»

Срок службы изделия – 20 лет

Умывальник  полукруглый

Пьедестал керамический

Содержание:

Комплектность

Чертёж умывальника

Установка умывальника на пьедестал

Инструкция по уходу за изделием

Гарантия

Гарантийный талон

Умывальник «Яуза» выпускается двух типов:

- с отверстием под кран

-  без отверстия под кран

Умывальник «Яуза» может устанавливаться:

- на пьедестал,

- на кронштейны L=24см.

Комплектность

Умывальник –                       1 шт.

Паспорт –                               1 шт.

Чертёж умывальника

Установка умывальника на пьедестал

- Установите пьедестал на расстоянии 130 - 135 мм. от стены.

- Установите умывальник на пьедестал таким образом, что бы его задняя поверхность плотно прилегала к стене, а нижняя часть чаши опиралась на пьедестал.

- Произведите разметку монтажных отверстий умывальника, расположенных на его задней поверхности, на стене.

- Просверлите в стене отверстия для установки в них крепёжных элементов (анкерный болт, дюбель и т. п.)

- Смонтируйте на умывальник сифон с переливом (сифон в поставку не входит).

- Поставьте пьедестал на место, установите на него умывальник с сифоном.

- Закрепите двумя крепёжными элементами умывальник к стене (крепёжные элементы в поставку не входят).

Указания по уходу за изделием

Поверхность изделия является стойкой по отношению к кислотам, щелочам и растворителям, используемых в жидкостях и косметических средствах бытового назначения. Используйте обычные бытовые моющие средства. Не используйте для очистки грубые абразивные приспособления и материалы, которые могут повредить покрытие изделия, например металлические щётки, сетки и т. п. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей, если их не удалось очистить при помощи обычных моющих средств, необходимо применить специальные моющие средства не содержащие абразивных включений. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности изделия. После применения моющего средства смойте его водой. Перед применением моющего средства ознакомьтесь с его инструкцией.

Гарантия на умывальник.

Гарантия на умывальник с пьедесталом – 2 года со дня ввода в эксплуатацию при учёте соблюдения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации.

Завод керамических изделий

«Универсал»

Гарантийный талон

Изделие______________________________________________________

Фирма-продавец ______________________________________________

Адрес фирмы-продавца ________________________________________

_____________________________________________________________

тел.__________________________________________________________

печать фирмы-продавца________________________________________

подпись продавца_____________________________________________

По вопросам гарантийных обязательств обращаться в адрес фирмы-продавца или завода-изготовителя

Производитель: ООО «Завод керамических изделий «Универсал»

633512, Россия, Новосибирская область,

Черепановский район, п.г.т. Дорогино,

ул. Центральная 4	ОТК ______________

тел. факс (383-45) 71-159

e-mail:ooozki@yandex.ru	Дата_____________